# 威海火炬高技术产业开发区电动自行车充电器产品质量监督抽查实施

# 细则（2024 年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表 1-1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率和电流 | GB 4706.1 GB 4706.18 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1 QB/T 2947.3 |
| 3 | 内部布线 | GB/T 36944 |
| 4 | 机械强度 b | GB 4706.1 GB 4706.18 GB/T 36944 |
| 5 | 结构 | GB 4706.1 GB 4706.18 |
| 6 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1 GB 4706.18 |
| 7 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1 GB 4706.18 |
| 8 | 泄痛电流和电气强度(电气强度 | GB/T 36944 |

注：a.  非正常工作项目只做 19.102；b.机械强度项目只做外壳冲击试验

上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保

以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第 1 部分：通用要求

GB 4706.18  家用和类似用途电器的安全  电池充电器的特殊要求

GB/T 36944   电动自行车用充电器技术要求

GB 42296   电动自行车用充电器安全技术要求

QB/T 2947.1   电动自行车用蓄电池及充电器  第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.3   电动自行车用蓄电池及充电器  第 3 部分：锂离子蓄电池及充电器

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以

被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。