电子设备装接工题库

- 一、单项选择题

1.职业道德的内容往往表现为某一职业所特有的（）和道德准则。

A.道德传统

B.道德行为

C.道德观念

D.道德品质

参考答案：A

2.职业道德表现为从事( )的人们的道德心理和道德品质。

A.某种工作

B.某种行为

C.某一职业

D.某一职位

参考答案：C

3.职业道德的表现形式为（）。

A.原则性的规定

B.具体的规定

C.书面规定

D.口头规定

参考答案：B

4.在表现形式方面，职业道德往往比较具体、灵活、多样，这些灵活的形式既易于为从业人员所接受和实行，而且易于形成一种职业的（）。

A.道德标准

B.道德品质

C.道德习惯

D.道德范围

参考答案：C

5.职业道德的基本规范是（）。

A.爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

B.爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

C.尊老爱幼、反对迷信、不乱扔垃圾、不随地吐痰

D.爱祖国、爱人民、爱劳动、爱社会主义、爱科学……

6.办公室员工在正式场合所使用的称呼，下列哪项不正确（）。

A.称呼行政职务

B.称呼技术职称

C.称呼职业名称

D.直呼其名

参考答案：D

7.养成爱护企业设备的习惯,（ ）。

A.对于效益好的企业,是没有必要的

B.在企业经营困难时,是很有必要的

C.对提高生产效率是有害的

D.是体现职业道德和职业素质的一个重要方面

参考答案：D

8.操作者操作设备必须严格遵守设备的（ ）。

A.标准操作规程

B.相关安全制度

C.公司制度

D.岗位操作规程

参考答案：A

9.确保人员安全的首要方法是（ ）。

A.学习

B.制定保障制度

C.培训

D.领导重视

参考答案：C

10.下列人员中严禁随意开机或操作设备的是（ ）。

A.经培训合格人员

B.新进员工

C.本机操作员

D.班组长

参考答案：B

11.设备维护保养管理的目的是（ ）。

A.提高设备的使用效率

B.延长设备的使用年限

C.保证设备的正常使用

D.不让设备损坏

参考答案：A

12.电位是相对量，随参考点的改变而改变，而电压是（  ），不随考点的改变而改变。

A.衡量

B.变量

C.绝对量

D.相对量

参考答案：C

13.1度电可供“220V，40W”的灯泡正常发光的时间是（  ）。

A.20小时

B.40小时

C.25小时

D.10小时

参考答案：C

14.两根同种材料的电阻丝，长度之比为1：5，横截面积之比为2：3，则它们的电阻之比为（  ）。

A.1：5

B.2：3

C.3：10

D.10：3

参考答案：C

15.电源电动势是2V，内电阻是0.1Ω，当外电路断路时，电路中的电流和端电压分别是（  ）。

A.0、2V

B.20A、2V

C.20A、0

D.0、0

参考答案：A

16.用电压表测得电路端电压为零，这说明（  ）。

A.外电路断路

B.外电路短路

C.外电路上电流比较小

[D电源内电阻为零

参考答案：B

17.三只电阻R1、R2、R3串联接在一直流电源上,已知三个电阻的关系为R1>R2>R3，则它们分配的电压关系为（  ）。

A.U1=U2=U3

B.U1<U2<U3

C.U1>U2>U3

D.U2>U1>U3

参考答案：C

18.已知R1 >R2 >R3，若将此三只电阻并联接在电压为U的电源上，获得最大功率的电阻将是（  ）。

A.R1

B.R2

C.R3

D.不确定

参考答案：A

19.有三只电阻阻值均为R，当二只电阻并联与另一只电阻串联后，总电阻为（  ）。

A.R

B.R/3

C.3R/2

D.3R

参考答案：C

20.标明100Ω/16W和100Ω/25W的两个电阻并联时两端允许加的最大电压是（  ）。

A.40

B.50

C.90

D.100

参考答案：A

21.如图所示，I=（  ）A。

A.2

B.7

C.5

D.6

参考答案：B

22.根据基尔霍夫定律列出的独立回路方程数等于电路的（  ）。

A.节点数

B.网孔数

C.支路数

D.回路数

参考答案：B

23.某电路有3个节点和7条支路，采用支路电流法求解各支路电流时，应列出电流方程和电压方程的个数分别为（  ）。

A.3、4

B.4、3

C.2、5

D.4、7

参考答案：C

24.变压器降压使用时，能输出较大的（  ）。

A.功率

B.电流

C.电能

D.电功

参考答案：B

25.有一台电力变压器，型号为S7－500/10，其中的数字“10”表示变压器的（  ）。

A.额定容量是10千伏安

B.额定容量是10千瓦

C.高压侧的额定电压是10千伏

D.低压侧的额定电压是10千伏

参考答案：C

26.油浸式中、小型电力变压器中变压器油的作用是（  ）。

A.润滑和防氧化

B.绝缘和散热

C.阻燃和防爆

D.灭弧和均压

参考答案：B

27.中、小型电力变压器的绕组按高、低压绕组相互位置和形状的不同，可分为（  ）两种。

A.手绕式和机绕式

B.绝缘导线式和裸导线式

C.心式和壳式

D.同心式和交叠式

参考答案：D

28.变压器可以按绕组耦合方式、相数、（  ）、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。

A.冷却方式

B.运行方式

C.检修方式

D.正常方式

参考答案：A

29.单相变压器多为（  ），通常为少维护的密封式。，与同容量三相变压器相比，空载损耗和负载损耗都小，特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。

A.地下式

B.地面式

C.柱上式

D.户内式

参考答案：C

30.电力变压器按功能分为（  ）两类。

A.升压、降压

B.单相、三相

C.无励磁、有载

D.干式、油浸式

参考答案：A

31.从工作原理来看，中、小型电力变压器的主要组成部分是（  ）。

A.油箱和油枕

B.油箱和散热器

C.铁心和绕组

D.外壳和保护装置

参考答案：C

32.变压器中，变换分接以进行调压所采用的开关，称为（  ）。

A.分接开关

B.分段开关

C.负荷开关

D.分裂开关

参考答案：A

33.变压器中，一般情况下是在（  ）上抽出适当的分接。

A.高压绕组

B.中压绕组

C.低压绕组

D.第三绕组

参考答案：A

34.对于同心式绕组变压器，为了便于（  ），通常将低压绕组靠近铁芯柱。

A.绕组和外壳绝缘

B.绕组和铁芯绝缘

C.铁芯和外壳绝缘

D.铁芯和套管绝缘

参考答案：B

35.有一台变压器，一次绕组的电阻为10Ω，在一次侧加220V交流电压时，一次绕组的空载电流（  ）。

A.等于22 A

B.小于22 A

C.大于22 A

D.0

参考答案：B

36.单相变压器一次侧、二次侧电压的相位关系取决于（  ）。

A.一次、二次绕组的同名端

B.对一次侧、二次侧出线端标志的规定

C.两侧电压值大小

D.一次、二次绕组的同名端及对两侧出线端标志的规定

参考答案：A

37.三相异步电动机的定子由（  ）定子铁心定子绕组,端盖,接线盒等组成。

A.电刷

B.机座

C.换向器

D.转子

参考答案：B

38.直流电机在运行中是（  ）。

A.可逆的

B.不可逆的

C.无火花产生

D.很少产生火花

参考答案：A

39.直流电机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是（  ）。

A.换向器内部绝缘不良

B.试验电压为交流

C.试验电压偏高

D.试验电压偏低

参考答案：A

40.在直流电动机中，电枢的作用是（  ）。

A.将交流电变为直流电

B.实现直流电能和机械能之间的转换

C.在气隙中产生磁通

D.将直流电变为交流电流

参考答案：B

41.直流电动机的机械特性指的是（  ）之间的关系。

A.端电压与输出功率

B.端电压与转速

C.转速与转矩

D.励磁电流与转速

参考答案：C

42.三相异步电动机的机械特性曲线是（  ）。

A.T=f(s)

B.T=f(n)

C.U=f(I)

D.U=f(n)

参考答案：A

43.三相异步电动机外壳带电，造成故障的可能原因是（  ）。

A.电源电压过高

B.接地不良或接地电阻太大

C.负载过重

D.电机与负载轴线不对

参考答案：B

44.三相异步电动机在运行时出现一相电源断电，对电动机带来的影响是（  ）。

A.电动机立即停转

B.电动机转速降低、温度增高

C.电动机出现振动和异声

D.电动机外壳带电

参考答案：B

45.三相异步电动机空载时，气隙磁通的大小主要取决于（  ）。

A.电源电压

B.气隙大小

C.定、转子铁心材质

D.定子绕组的漏阻抗

参考答案：A

46.低压电器一般是指交流额定电压（  ）及以下的电器。

A.36V

B.220V

C.380V

D.1200V

参考答案：D

47.具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现短路保护的电器是（  ）。

A.熔断器

B.热继电器

C.接触器

D.电源开关

参考答案：A

48.具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现过载保护的电器是（  ）。

A.熔断器

B.热继电器

C.接触器

D.电源开关

参考答案：B

49.具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现欠压和失压保护的电器是（  ）。

A.熔断器

B.热继电器

C.接触器

D.电源开关

参考答案：C

50.控制生产机械运动部件的行程或位置，利用（  ）。

A.电流继电器

B.时间继电器

C.位置开关

D.速度继电器

参考答案：c

51.选用交流接触器应全面考虑（  ）的要求。

A.额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量

B.额定电流、额定电压、吸引线圈电压

C.额定电流、额定电压、辅助接点数量

D.额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量

参考答案：A

52.用熔断器保护一台20kW的三相异步电动机时，应选用下列（  ）A的熔体。

A.40

B.80

C.150

D.200

参考答案：B

53.对于频繁启动的异步电动机，应当选用的控制电器是（  ）。

A.铁壳开关

B.低压断路器

C.接触器

D.转换开关

参考答案：C

54.用接触器控制一台10kW三相异步电动机时，宜选用额定电流（  ）A的交流接触器。

A.10

B.20

C.40

D.100

参考答案：C

55.一只二极管型号为2AP7，其中P的含义是（  ）。

A.锗材料

B.硅材料

C.稳压管

D.普通管

参考答案：D

56.单极型半导体器件是（  ）。

A.二极管

B.双极型三极管

C.场效应管

D.稳压管

参考答案：C

57.半导体的导电能力（  ）。

A.与导体相同

B.与绝缘体相同

C.介乎导体和绝缘体之间

D.不确定

参考答案：C

58.普通半导体二极管是由（  ）。

A.一个PN结组成

B.两个PN结组成

C.三个PN结组成

D.不确定

参考答案：A

59.用万用表检测某二极管时，发现其正、反电阻均约等于1KΩ，说明该二极管（  ）。

A.已经击穿

B.完好状态

C.内部老化不通

D.无法判断

参考答案：C

60.稳压二极管正常工作时，工作在（  ）区。

A.正向导通

B.反向截止

C.反向击穿

D.不确定

参考答案：C

61.对PN结中的正、负离子（电荷）描述正确的是（  ）。

A.带电且参与导电

B.带电但不参与导电

C.不带电，不导电

D.不确定

参考答案：B

62.半导体二极管的主要特点是具有（  ）。

A.电流放大作用

B.单向导电性

C.电压放大作用

D.不确定

参考答案：B

63.二极管的导通条件是（  ）。

A.其两端电压＜死区电压

B.其两端电压＞击穿电压

C.其两端电压＞死区电压

D.其两端电压=死区电压

参考答案：C

64.二极管导通时有（  ）种载流子。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：B

65.半波整流电路中，二极管起（  ）。

A.限流作用

B.导通与截止作用

C.滤波作用

D.限幅作用

参考答案：B

66.半导体整流电路中使用的整流二极管应选用（  ）。

A.变容二极管

B.稳压二极管

C.点接触型二极管

D.面接触型二极管

参考答案：D

67.集成运算放大电路的电源端可外接（  ）防止其极性接反。

A.三极管

B.二极管

C.场效应管

D.稳压管

参考答案：B

68.要把单相交流电整流，最少需要（  ）个整流二极管。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：A

69.若将PN结短接，在外电路将（  ）。

A.产生一定量的恒定电流

B.产生一冲击电流

C.不产生电流

D.无法判断

参考答案：C

70.双极型半导体器件是（  ）。

A.稳压管

B.场效应管

C.二极管

D.三级管

参考答案：D

71.三极管型号3DG201中的G代表的意义是（  ）。

A.高电压

B.高频小功率

C.小功率

D.硅材料

参考答案：B

72.用万用表R×100档测量三极管c、e极间PN结正反向电阻均很大，说明（  ）。

A.三极管极间短路

B.三极管极间击穿

C.三极管基本正常

D.三极管内部有断路

参考答案：D

73.滤波电路中,滤波电容和负载的连接关系是（  ），滤波电感和负载的连接关系是 (  )。

A.串联、串联

B.并联、串联

C.并联、并联

D.串联、并联

参考答案：B

74.联型直流稳压电路中，稳压管与负载(  )。

A.串联

B.并联

C.混联

D.串联或并联都行

参考答案：B

75.防震锤属于( )。

A.线夹金具

B.联接金具

C.接续金具

D.防护金具

参考答案：D

76.以下工具中能够带电作业的是（ ）。

A.改刀

B.电工刀

C.试电笔

D.都可以

参考答案：C

77.以下工具中不能够带电作业的是（ ）。

A.改刀

B.钢丝钳

C.试电笔

D.都可以

参考答案：A

78.使用剥线钳时应选用比导线直径(  )的刃口。

A.稍大

B.相同

C.较大

D.都可以

参考答案：A

79.清洁电烙铁所使用的海绵应沾有适量的（    ）。

A.酒精

B.松香

C.助焊剂

D.干净的水

参考答案： D

80.低压验电笔一般适用于交、直流电压为（   ）V 以下。

A.110

B.220

C.380

D.500

参考答案：D

81.根据电动机主回路电流的大小，利用（ ）来控制电动机的工作状态称为电流控制原则。

A. 电流继电器B. 时间继电器C. 行程开关D. 速度继电器

参考答案：B

82.设链传动的主动轮有50个齿，从动轮有100个齿，当主动轮转一周时，从动轮（ ）。

A. 一周B. 半周C. 两周D. 三周

参考答案：D

83.光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动式产生的明暗变化转变为（ ）变化进行测量的方式。

A. 电流B. 电压C. 功率D. 温度

参考答案：D

84.缩短辅助时间的措施有（ ）时间。

A. 正确编制操作工艺，减少不必要的辅助B. 缩短作业C. 减少休息D. 减少准备

参考答案：C

85.交流接触器一般应安装在垂直面上，倾斜度不得超过（）

A. 15°B. 0°C. 5°D. 10°

参考答案：D

86.常用的稳压电路有(　 　)等。

A. 稳压管并联型稳压电路

B. 串联型稳压电路

C. 开关型稳压电路

D. 以上都是

参考答案：C

87.直流发电机在电枢绕组元件中产生的是交流电动势,只是由于加装了( )装置,才能输出直流电动势.

A. 换向器B. 电刷C. 换向极D. 换向器和电刷

参考答案：A

88.以下不属于PLC外围输入故障的是(　　)。

A. 接近开关故障B. 按钮开关短路C. 传感器故障D. 继电器

参考答案：B

89.三相异步电动机转子绕组的绕制和嵌线时，较大容量的绕线式转子绕组应采用()。

A. 扁铝线B. 裸铜条C. 铝线D. 圆铜线

参考答案：B

90.表达式Y=A+B属于( )电路。

A. 与门B. 或门C. 与非门D. 或非门

参考答案：C

91.低频信号发生器开机前,应将“电压调节”旋钮旋至( )位置。

A. 最小B. 中间C. 最大D. 任意

参考答案：A

92.已知空间点(8,9,0),则B在（ ）投影面上.

A. 正B. 水平C. 侧D. 无法确定

参考答案：A

93.把（ ）的装置称为逆变器。

A. 交流电变换成为直流电

B. 交流电压升高或降低

C. 直流电变换为交流电

D. 直流电压升高或降低

参考答案：A

94.CMC-L软启动器处于参数阅览状态时，按（ ）键进行参数阅览。

A. 确认（一）B. 增减（∧或∨）C. 退出（C）

参考答案：C

95.采用均压线的目的是（ ）

A. 减小换向火花B. 稳定转速C. 减小电流D. 无法确定

参考答案：A

96.直流双闭环调速系统引入转速（ ）后，能有效地抑制转速超调。

A. 微分负反馈B. 微分正反馈C. 微分补偿D. 滤波电容

参考答案：D

97.带强触发环节的，同步电压为锯齿波的晶体管触发电路，输出的触发信号是（ ）。

A. 方脉冲B. 尖脉冲C. 强触发脉冲D. 脉冲列

参考答案：D

98.一对称三相负载，先后用两种接法接入同-电源中，则三角形联结时的有力功率等于星形联结时的( ) 倍。

A. 3B. √3C. 12D. 1

参考答案：B

99.用电缆纸制成的油纸的绝缘耐热温度为（ ）℃。

A. 95 B. 105 C. .120 D. 180

参考答案：B

100.发电机的外特性是指：励磁电流保持额定值时，（ ）之间的关系

A. 电枢电压与负载电流

B. 电枢电压与励磁电流

C. 电枢电压与负载电流

D. 电枢电压与任意电流

参考答案：B

101.在晶闸管可逆电路中的静态环一般可为（ ）。

A. 顺势脉动环流和直流平均环流

B. 稳态环流和动态环流

C. 直流平均环流和直流瞬时环流

D. 顺势脉动环流和交流环流

参考答案：C

102.当孔的最大极限尺寸与轴的最小极限尺寸之代数差为正值时,此代数差称为( )

A. 最大间隙B. 最小间隙C. 最大过盈D. 最小过盈

参考答案：B

103.频率给定中，模拟量给定方式包括（ ）和直接电压（或电流）给定。

A. 模拟量B. 通信接口给定C. 电位器给定D. 面板给定

参考答案：D

104.单相桥式可控整流电路大电感负载有续流管的输出电压波形中，在控制角α=(　　)时，有输出电压的部分等于没有输出电压的部分。

A. 90°B. 120°C. 150°D. 180°

参考答案：A

105.两带轮直径差越大，小带轮的包角（　）

A. 越大B. 越小C. 不变

参考答案：B

106.在使用FX2N可编程序控制器控制磨床运行时，X2为启动开关，启动时(　　)。

A. Y2必须得电B. X4必须得电C. Y5和X15都要得电D. 只需X5闭合

参考答案：B

107.20/5t桥式起重机接通电源，扳动凸轮控制器手柄后，电动机不转动的可能原因是()。

A. 电动机的定子或转子回路开路

B. 熔断器FU1～FU2太粗

C. 电阻器1R～5R的初始值过小

D. 热继电器FR1～FR5额定值过小

参考答案：B

108.为了保证碰壳时，不发生触电危险，在同一台变压器供电的系统中，可采用（ ）

A. 一部分设备保护接地，另一部分保护接零

B. 只能保护接地

C. 只能保护接零

D. 所有设备全部保护接地，或全部保护接零

参考答案：B

109.交流调压调速对（ ）较适宜。

A. 风机类负载B. 恒转矩负载C. 长期运行于低速的负载D. 龙门刨床

参考答案：A

110.带比例调节器的单闭环直流调速系统中，放大器的Kp越大，系统的（ ）。

A. 静态特性越好B. 动态特性越好C. 静态.动态特性越差D. 静态特性越差

参考答案：C

111.三相异步电动机的反接制动原理与反转原理是( )的

A. 不同B. 一样的C. 相似D. 两者无关

参考答案：A

112.型号为44C2-A仪表是( )。

A. 磁电系电压表B. 磁电系电流表C. 磁电系电压和电流表D. 磁电系功率表

参考答案：A

113.电容三点式正弦波振荡器属于( )振荡电路。

A. RC B. LC C. RL D. 石英晶体

参考答案：A

114.零件的主视图反映了零件的( )。

A. 长度和宽度B. 宽度和高度C. 长度和高度D. 长度.宽度和高度

参考答案：B

115.电能表主要是利用( )的原理来工作的。

A. 涡流B. 能量守恒C. 电流的热效应D. 电流的磁效应

参考答案：A

116.交流电的三要素是指最大值.角频率和（ ）。

A. 相位B. 初相位C. 角度D. 角相位

参考答案：D

117.PLC编程软件安装方法不的是(　 　)。

A. 安装前，请确定下载文件的大小及文件名称

B. 在安装的时候，最好把其他应用程序关掉，包括杀毒软件

C. 安装前，要保证I/O接口电路连线

D. 先安装通用环境，解压后，进入相应文件夹，点击安装

参考答案：D

118.晶闸管硬开通是在()情况下发生的。

A. 阳极反向电压小于反向击穿电压

B. 阳极正向电压大于正向转折电压

C. 阳极正向电压小于正向转折电压

D. 阴极加正压，门极加反压

参考答案：C

119.三相三相电能表中,两元件双盘结构的比两元件单盘结构的( )。

A. 误差大B. 误差小C. 消耗功率大D. 消耗功率小

参考答案：A

120.FX系列可编程序控制器中的OR指令用于（ ）。

A. 常闭触点的串联

B. 常闭触点的并联

C. 常开触点的串联

D. 常开触点的并联

参考答案：C

121.具有过载保护的接触器自锁控制线路中，实现过载保护的电器是（ ）。

A. 熔断器B. 热继电器C. 接触器D. 电源开关

参考答案：A

122.节点电流定律也适用于任意( )。

A. 封闭面B. 短路C. 开路D. 连接点

参考答案：A

123.异步电动机的定子和转子铁芯均采用硅钢片叠压而成,其原因是:

A. 减少铁芯中的能量损耗

B. 允许电流通过

C. 价格低廉,制造方便

D. 机械强度适中

参考答案：C

124.交流电机,电器及变压器的铁心均采用绝缘硅钢片叠压而成,其主要目的是:

A. 减小磁阻力和杂散损耗B. 减小磁阻及铜耗

C. 减小磁阻及铁耗D. 减小涡流及剩磁

参考答案：B

125.20/5t桥式起重机的主接触器KM吸合后，过电流继电器立即动作的可能原因是(　 )。

A. 电阻器1R～5R的初始值过大

B. 热继电器FR1～FR5额定值过小

C. 熔断器FU1～FU2太粗

D. 凸轮控制器SA1～SA3电路接地

参考答案：D

126.三菱变频器频率控制方式由功能码（ ）设定。

A. Pr3  B. Pr12  C. Pr15  D. Pr79

参考答案：D

127.倒顺开关在使用时，必须将接地线接到倒顺开关（ ）。

A. 指定的接地螺钉上B. 罩壳上C. 手柄上D. 均可

参考答案：A

128.直流电动机的额定功率是指电动机输出的（ ）功率

A. 电动B. 机械C. 铁耗D. 铜耗

参考答案：C

129.TTL与非门的输入端全部同时悬空时，输出为( )。

A. 零电平B. 低电平C. 高电平D. 可能是低电平，也可能是高电平

参考答案：A

130.内三角接法软启动器只需承担（ ）的电动机线电流。

A. 1/ √3B. 1/3C. 3D. √3

参考答案：C

131.自动调速系统应归类在（ ）。

A. 过程控制系统B. 采样控制系统C. 恒值控制系统D. 智能控制系统

参考答案：C

132.（ ）是直流调速系统的主要调速方案。

A. 减弱励磁磁通B. 调节电枢电压C. 改变电枢回路电阻RD. 增强励磁磁通

参考答案：C

133.不属于耐高温合成纤维纸的是（ ）。

A. 聚酯纤维纸B. 聚酰胺纤维纸C. 芳香族聚砜酰胺纤维纸D. 聚恶二唑纤维纸

参考答案：C

134.电力场效应晶体管MOSFET是理想的（ ）控制器件。

A. 电压B. 电流C. 电阻D. 功率

参考答案：A

135.执行如下三条指令后，30H单元的内容是（ ）。

MOV R1，#30H

MOV 40H，#0EH

MOV @R1，40H

- 40H  B. 0EH  C. 30H  D. FFH

参考答案：B

136.反馈控制系统主要由（ ）.比较器和控制器构成，利用输入与反馈两信号比较后的偏差作为控制信号来自动地纠正输出量与期望值之间的误差，是一种精确控制系统。

A. 给定环节B. 补偿环节C. 放大器D. 检测环节

参考答案：A

137.螺纹连接利用摩擦防松的方法有（　）。

A. 弹簧垫圈放松B. 止动垫圈放松C. 冲边放松

参考答案：C

138.熔断器在电气线路或设备出现短路故障时，应（ ）。

A. 不熔断B. 立即熔断C. 延时熔断

参考答案：A

139.变压器的不变损耗是指（）

A. 短路损耗B. 铜耗C. 铁耗D. 附加损耗

参考答案：B

140.当74LS94的控制信号为00时，该集成移位寄存器处于（ ）状态。

A. 左移B. 右移C. 保持D. 并行置数

参考答案：D

141.利用（ ）按一定时间间隔来控制电动机的工作状态称为时间控制原则。

A. 电流继电器B. 时间继电器C. 行程开关D. 速度继电器

参考答案：D

142.Z37型摇臂钻床的外立柱可绕不动的内立柱回转（ ）。

A. 90° B. 180°  C. 360°  D. 720°

参考答案：C

143.有段电阻是32Ω的导线，把它对折起来作为一条导线用，电阻是（  ）。

A. 64ΩB. 16ΩC. 8ΩD. 128Ω

参考答案：D

144.穿越线圈回路的磁通发生变化时，线圈两端就产生(　 　)。

A. 电磁感应B. 感应电动势C. 磁场D. 电磁感应强度

参考答案：A

145.一台Y-160M-4型三相异步电动机额定功率是11kW，额定转速为1460r/min.则它的额定输出转矩为( ) N.m。

A. 71.95  B. 143.9 C. 35.96  D. 17.98

参考答案：D

146.CPU是指（ ）。

A. 控制器B. 运算器C. 中央处理单元D. 存储器

参考答案：A

147.1安培等于（）微安。

A. 103B. 106C. 109D. 100

参考答案：C

148.单相半波可控整流电路电阻性负载的输出电压波形中一个周期内会出现（ )波峰。

A. 2个B. 1个C. 4个D. 3个

参考答案：A

149.滞回比较器的比较电压是（ ）。

A. 固定的

B. 随输出电压而变化

C. 输出电压可正可负

D. 与输出电压无关

参考答案：C

150.低频信号发生器一般采用( )振荡器。

A. LC B. RC文氏电桥C. 电容三点式D. 电感三点式

参考答案：B

151.逻辑无环流可逆调速系统中，当转矩机型信号改变极性，并有（ ）时，逻辑才允许进行切换。

A. 零电流信号B. 零电压信号C. 零给定信号D. 零转速信号

参考答案：D

152.直流电动机的能耗制动是指切断电枢电源后，把电枢绕组两端接一只适宜的电阻，此时电动机处在（）状态。

A. 电动B. 发电C. 无法确定D. 过渡状态

参考答案：B

153.( )是电气设备和线路运行工作的总指挥。

A. 单位负责人B. 值班调度员C. 值班员D. 值班班长

参考答案：B

154.交流接触器的街铁吸合后的线圈电流与衔铁未吸合时的电流比（ ）

A. 大于1B. 小于1C. 等于1

参考答案：A

155.测量直流电压时应注意电压表的(　 　)。

A. 量程B. 极性C. 量程及极性D. 误差

参考答案：C

156.移出断面的画法正确的是（ ）。

A. 断面图画在视图轮廓外面，其轮廓线用细实线画

B. 断面图画在视图轮廓外面，其轮廓线用粗实线画

C. 断面图画在视图轮廓线之内，其轮廓线用粗实线画

D. 断面图画在视图轮廓线之内，其轮廓线用细实线

参考答案：A

157.对架空线路进行防护的办法是安装（ ）

A. 避雷器B. 避雷针C. 晶闸管D. 电力电容量

参考答案：C

158.单相电能表接线时,应按照( )的原则就行接线。

A. 1.2接电源,3.4接负载

B. 3.4接电源,1.2接负载

C. 1.3接电源,2.4接负载

D. 1.3接负载,2.4接电源

参考答案：A

159.电动机铭牌是的额定功率是指:

A. 输入的电功率B. 输出的机械功率C. 输入的机械功率D. 输出的电功率

参考答案：C

160.异步电动机不希望空载或轻载运行的主要原因是( ):

A. 转速较高太危险

B. 效率较低,不经济

C. 定子电流较大,影响电机的绝缘寿命

D. 转子绕组电流较大,易断裂

参考答案：B

161.在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是( )。

A. 0°

B. 90°

C. 180°

D. 270°

参考答案： B

162.以下不是PLC硬件故障类型的是(　　)。

A. I/O模块故障

B. 电源模块故障

C. CPU模块故障

D. 状态矛盾故障

参考答案： D

163.PLC监控不到的是（）。

A. 本机输入量

B. 本地输出量

C. 计数状态

D. 上位机的状态

参考答案： D

164.PLC输出模块出现故障可能是(　　)造成的。

A. 供电电源

B. 端子接线

C. 模板安装

D. 以上都是

参考答案： C

165.锉刀很脆，(　 　)当撬棒或锤子使用。

A. 可以

B. 许可

C. 能

D. 不能

参考答案： D

166.三视图投影规律“长对正.高平齐.宽相等”中的“宽相等”指的是(　　)。

A. 主视图与俯视图

B. 主视图与左视图

C. 俯视图与左视图

D. 左视图与右视图

参考答案： C

167.直流测速发电机，电枢绕组的电动势大小与转速()。

A. 成正比关系

B. 成反比关系

C. 无关

D. 关系不大

参考答案： A

168.三相可控整流触发电路调试时，要使每相输出的两个窄脉冲之间相差( )

A. 60°

B. 120°

C. 90°

D. 180°

参考答案： B

169.（ ）的数值越大，热电偶的输出热电动势就越大。

A. 热端直径

B. 热端与冷端温差

C. 两端温度

D. 热电极导电率

参考答案： B

170.可实现将内部数据存储单元的内容传送到累加器A中的指令是（ ）。

A. MOVX A，@R0

B. MOV A, #data

C. MOV A，@R0

D. MOVX A, @DPT

参考答案： C

171.同学用万用表的直流电压档去测量一节干电池的端电压,这种测量方法是（ ）。

A. 直接测量法

B. 比较测量法

C. 间接测量法

D. 混合测量法

参考答案： A

172.采用均压线的目的是（ ）

A. 减小换向火花

B. 稳定转速

C. 减小电流

D. 无法确定

参考答案： A

173.单相桥式可控整流电路电阻性负载的输出电流波形(　 　)。

A. 只有正弦波的正半周部分

B. 正电流部分大于负电流部分

C. 与输出电压波形相似

D. 是一条近似水平线

参考答案： C

174.测速发电机的用途广泛，可作为（ ）。

A. 检测速度的元件、微分与积分元件

B. 微分、积分元件、功率放大元件

C. 加速或延迟信号、执行元件

D. 检测速度的元件、执行元件

参考答案： A

175.软起动器内部发热源主要来自晶闸管组件，通常晶闸管散热器的温要求不高于（ ）。

A. 120°C

B. 100°C

C. 60°C

D. 75°C

参考答案： D

176.为避免程序和（）丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

A. 地址

B. 程序

C. 指令

D. 数据

参考答案： D

177.以下FX2N系列可编程序控制器程序中，第一行和第二行程序功能相比(　　)。

A. 第二行程序是错误的

B. 工业现场不能采用第二行程序

C. 没区别

D. 第一行程序可以防止输入抖动

参考答案： D

178.单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20伏，每个整流二极管所承受的最大反向电压为(　 　)。

A. 20V

B. 28.28V

C. 40V

D. 56.56V

参考答案： B

179.放大电路的静态工作点过高将造成的非线性失真称为( )。

A. 截止失真

B. 饱和失真

C. 交越失真

D. 交流失真

参考答案： B

180.电动机铭牌是的额定功率是指:

A. 输入的电功率

B. 输出的机械功率

C. 输入的机械功率

D. 输出的电功率

参考答案： B

181.三相半波共阴极可控整流电路L负载，负载电流Id=100A,不考虑安全裕量，晶闸管的通态平均电流ITAV应为（ ）。

A. 20A

B. 30A

C. 36.8A

D. 10A

参考答案： C

182.使用并励电动机时，发现转向不对，应（ ）即可。

A. 把电源的两根接线对调一下

B. 应将电枢绕组反接

C. 应将励磁绕组反接

D. 把负载反接

参考答案： B

183.以下不属于PLC与计算机正确连接方式的是（）

A. RS-232通信线连接

B. 网络连接

C. RS-485通信连接

D. 以上都不可以

参考答案： D

184.异步电动机的定子和转子铁芯均采用硅钢片叠压而成,其原因是:

A. 减少铁芯中的能量损耗

B. 允许电流通过

C. 价格低廉,制造方便

D. 机械强度适中

参考答案： A

185.杆上有人作业时，是否调整拉线或拆除拉线（ ）

A. 必须

B. 不准

C. 可以

D. 不必

参考答案： B

186.三相异步电动机的转速除了与电源频率.转差率有关，还与（ ）有关系。

A. 磁极数

B. 磁极对数

C. 磁感应强度

D. 磁场强度

参考答案： B

187.1台电动机绕组是星形联结，接到线电压为380V的三相电源上，测得线电为10A,则电动机每相绕组的阻抗值为 () 2。

A. 38

B. 22

C. 66

D. 11

参考答案： B

188.在闭合电路中，负载电阻增大，则端电压将（   ）。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

D. 不能确定

参考答案： B

189.直流电动机采用调压调速的方法后，其机械特性的硬度（）

A. 不变

B. 变软

C. 变硬

D. 无法确定

参考答案： A

190.下列为放大比例的是（ ）。

A. 1:1

B. 1:2

C. 2:1

D. 1:1.5

参考答案： C

191.当74I594的Q3经非门的输出与Sr相连时，电路实现的功能为( )。

A. 左移环形计数器

B. 右移环形计数器

C. 保持

D. 并行置数

参考答案： A

192.三相半波有源逆变时，晶闸管承受的最大正反向电压为()。

A. √6u2

B. √3u2

C. √2u2

D. √5u2

参考答案： A

193.标明“100Ω  4W”和“100Ω  25W”的两个电阻串联时，允许加的最大电压是（    ）。

A. 40V

B. 100V

C. 140V

D. 60V

参考答案： A

194.某台进口异步电动机额定频率为60HZ,现在工作于50HZ的交流电源上,电动机的将:

A. 有所提高

B. 相应降低

C. 保持不变

D. 与频率无关

参考答案： B

195.8051响应中断后，中断的一般处理过程是（ ）。

A. 关中断，保护现场，开中断，中断服务，关中断，恢复现场，开中断，中断返回

B. 关中断，保护现场，保护断点，开中断，中断服务，恢复现场，中断返回

C. 关中断，保护现场，保护中断，中断服务，恢复断点，开中断，中断返回

D. 关中断，保护断点，保护现场，中断服务，关中断，恢复现场，开中断，中断返回

参考答案： A

196.在应变测量中，希望灵敏度高.线性好.有温度自动补偿功能，应选择（ ）测量转换电路。

A. 单臂半桥

B. 双臂半桥

C. 全桥

D. 四臂全桥

参考答案： D

197.PLC与计算机通信要进行（）设置。

A. 数据设置

B. 字节设置

C. 电平设置

D. 串口设置

参考答案： D

198.单相桥式可控整流电路大电感负载无续流二极管的输出电流波形( )。

A. 只有正弦波的正半周部分

B. 正电流部分大于负电流部分

C. 会出现负电流部分

D. 是一条近似水平线

参考答案： C

199.专用调速器组成的电压电流双闭环系统中，如要使主回路允许最大电流值减小，应使（）。

A. ASR输出电压限幅值增加

B. ACR输出电压限幅值增加

C. ASR输出电压限幅值减小

D. ACR输出电压限幅值减小

参考答案： A

200.机件上有几处被放大部位，必须用 (）数字依次标明，并用（）圆圈出。

A. 中国，细实线

B. 阿拉伯，粗实线

C. 罗马，细实线

D. 罗马，粗实线

参考答案： C

201.调节器输入端的T型输入滤波电路在动态时相当于一个（ ）

A. 惯性环节

B. 阻尼环节

C. 线性环节

D. 微分环节

参考答案： A

202.硅稳压二极管稳压电路适用于（ ）的场合。

A. 高电压

B. 低电压

C. 负载大

D. 负载小

参考答案： A

203.乙类功率放大器中，最容易出现的非线性失真称为( )

A. 截止失真

B. 饱和失真

C. 交越失真

D. 交流失真

参考答案： C

204.西门子MM420变频器快速调试（P0010=1）时，主要进行（ ）修改。

A. 显示参数

B. 电动机参数

C. 频率参数

D. 全部电动机

参考答案： B

205.变频调速系统一般可分为（ ）两类。

A. 交-交变频和直-交变频

B. 直-交-直变频和直-交变频

C. 直-交变频和交-直-交变频

D. 交-交变频和交-直-交变频

参考答案： D

206.RC移相式振荡电路的3级放大电路组成( ) 反馈电路。

A. 90°

B. 180°

C. 270°

D. 3600

参考答案： D

207.集成功率放大器主要由( ).中间级.输出级和偏置电路组成。

A. 输人级

B. 前置级

C. 功放级

D. 放大级

参考答案： A

208.变压器的额定电流，是指它在额定情况下运行时原.副边电流的（）

A. 平均值

B. 最大值

C. 有效值

D. 瞬时值

参考答案： C

209.20/5t桥式起重机的保护电路由紧急开关QS4.过电流继电器KC1～KC5.欠电压继电器KV.熔断器FU1～FU2.(　 　)等组成。

A. 电阻器1R～5R

B. 热继电器FR1～FR5

C. 接触器KM1～KM2

D. 限位开关SQ1～SQ4

参考答案： A

210.变压器耦合式振荡器属于( )。

A. LC振荡电路

B. RC振荡电路

C. RL振荡电路

D. 石英晶体振荡电路

参考答案： C

211.MCS-51指令系统中，指令MOV A，@R0，执行前（A）=86H，（R0）=20H，（20H）=18H，执行后 。

A. （A）=86H

B. （A）=20H

C. （A）=18H

D. （A）=00H

参考答案： C

212.交流电机,电器及变压器的铁心均采用绝缘硅钢片叠压而成,其主要目的是:

A. 减小磁阻力和杂散损耗

B. 减小磁阻及铜耗

C. 减小磁阻及铁耗

D. 减小涡流及剩磁

参考答案： C

213.MCS-51单片机定时器外部中断1和外部中断0的触发方式选择位是 （ ）。

A. TR1和TR0

B. IE1和IE0

C. IT1和IT0

D. TF1和TF0

参考答案： C

214.用PLC控制可以节省大量继电接触式控股之电路中的（ ）

A. 熔断器

B. 交流接触器

C. 开关

D. 中间继电器和时间继电器

参考答案： A

215.（ ）半导体材料适用于制作发光二极管。

A. 硅

B. 砷化镓

C. 硼

D. 碳

参考答案： B

216.电源频率不变而三相异步电动机的转速降低时，转子绕组产生的磁势，在空间的转速将（ ）。

A. 不变

B. 降低

C. 升高

参考答案： A

217.JK触发器，当 JK为(　 　)时，触发器处于置1状态。

A. 00

B. 01

C. 10

D. 11

参考答案： C

218.(　 　)是人体能感觉有电的最小电流。

A. 感知电流

B. 触电电流

C. 伤害电流

D. 有电电流

参考答案： A

219.逆变器的任务是把（ ）。

A. 交流电变成直流电

B. 直流电变成交流电

C. 交流电变成交流电

D. 直流电变成直流电

参考答案： B

220.20/5t桥式起重机的主电路中包含了电源开关QS.交流接触器KM1～KM4.凸轮控制器SA1～SA3.电动机M1～M5.电磁制动器YB1～YB6.(　 　).过电流继电器等。

A. 限位开关SQ1～SQ4

B. 欠电压继电器KV

C. 熔断器FU2

D. 电阻器1R～5R

参考答案： D

221.存在高度触电危险的环境及特别潮湿的环境场所，可选用的安全电压为（ ）V。

A. 36

B. 42

C. 6

D. 12

参考答案： D

222.电力变压器油枕的作用是：

A. 为器身散热

B. 防止油箱爆炸

C. 使油箱内部与外界空气隔绝，在温度变化时对油箱内的油量起调节作用

D. 便于观察油量多少

参考答案： C

223.220V.40W白炽灯正常发光（    ），消耗的电能为1KW·h。

A. 20h

B. 40h

C. 45h

D. 25h

参考答案： D

224.单相桥式可控整流电路大电感负载有续流管的输出电压波形中，在控制角α=(　　)时，有输出电压的部分等于没有输出电压的部分。

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 180°

参考答案： A

225.812集成稳压器的输出电压为( )。

A. -12V

B. 78V

C. 7V

D. 12V

参考答案： D

226.低频信号发生器开机前,应将“电压调节”旋钮旋至( )位置。

A. 最小

B. 中间

C. 最大

D. 任意

参考答案： A

227.直流并励电动机在运行过程中，励磁回路出现断路故障，电动机首先会（ ）

A. 立即停转

B. 转速下降

C. 转速上升

D. 电机将烧毁

参考答案： C

228.通电导体在磁场中受力的大小与导体中电流（　　）。

A. 成正比

B. 成反比

C. 无关

D. 相等

参考答案： A

229.高压电动装设欠电压保护装置时，次要电动机的整定电压取（　　）。

A. （40～50）%UN

B. （50～60）%UN

C. （60～70）%UN

D. （70～80）%UN

参考答案： C

230.高压断路器导电回路直流电阻的测量采用（　　）。

A. 直流单臂电桥

B. 直流双臂电桥

C. 欧姆表

D. 兆欧表

参考答案： B

231.与非门电路的真值表正确的是（　　）。

A. 0000

B. 0010

C. 0110

D. 1110

参考答案： D

232.制作电缆终端头时，耐油橡胶管应套到离线芯根部（　　）远处。

A. 10mm

B. 20mm

C. 30mm

D. 40mm

参考答案： B

233.目前，电缆断线故障多数采用哪种仪器来测量（　　）。

A. 电压表

B. 脉冲示波器

C. 摇表

D. 电流表

参考答案： B

234.在三相系统中，电器和母线的热稳定性采用（　　）来校验。

A. 三相短路稳态电流

B. 三相短路平均电流

C. 三相短路冲击电流

D. 三相短路瞬时电流

参考答案： A

235.发电机作调相机运行时，配电盘表针出现（　　）的现象。

A. 发电机有功功率指示不变

B. 无功功率指示下降

C. 功率因数表指示为零或很小

D. 定子电流表指示稍高

参考答案： C

236.下列哪种不是三极管放大电路图解法的特点（　　）。

A. 适于输入特性

B. 适于输出特性

C. 适于分析输出幅度和失真

D. 适于分析较复杂的电路

参考答案： D

237.查找变电所直流接地方法，哪种方法不允许用（　　）。

A. 拉开支路法

B. 转移馈线法

C. 灯泡法

D. 仪表法

参考答案： C

238.运行电压为35KV及以下的变压器绝缘油的试验周期是（　　）。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

参考答案： B

239.工业过程的微机控制充分利用了微机的（　　）。

A. 判断能力

B. 存储能力

C. 实时处理能力

D. 计算和存储能力

参考答案： D

240.汽轮发电机在采用（　　）作冷却介质时，对电机的密封性要求较高。

A. 氢气

B. 空气

C. 水

D. 油

参考答案： A

判断题

1.倒顺开关外壳上的接地螺钉应可靠接地。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

2.超声波在液体中的衰减比较小，即使发出的超声波脉冲比较小也可使用。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

3.晶闸管加正向电压，触发电流越大，越容易导通。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

4.结露传感器不仅对高湿度敏感，也可以用来测湿度。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

5.在任何情况下，36伏都是安全电压。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

6.串励直流电机的励磁绕组导线截面积较大，匝数较多。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

7.当变压器工作在额定状态时,其效率达到最高的。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

8.为获得良好的粘合强度，必须对试件表面进行处理。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

9.电功率是电场力单位时间内所做的功。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

10.单相全控桥式整流电路是能实现有源逆变的功能。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

11.对于三相三线制电路，不论负载是否对称，也不论负载是星形连接还是三角形连接，都能用两表法来测量三相负载的有功功率。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

12.普通型晶闸管通过门极控制开通和控制关断，所以是全控型器件。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

13.型线是指裸导线的截面加工成长方形或其他非圆形状的导电材料。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

14.V带传动时，两轮的转向相同。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

15.为防止氧化，可在铜导体上镀一层铁.锡.铬.镍等金属。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

16.乘法器是一个四端网络。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

17.电磁感应产生的条件是磁场发生变化。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

18.软起动器的主电路采用晶闸管交流调压器，稳定运行时晶闸管长期工作。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

19.开启式负荷开关用作电动机的控制开关时，应根据电动机的容量选配合适的熔体并装于开关内作短路保护。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

20.由于负荷开关采用了扭簧储能结构，故开关的闭合和分断速度与手动操作速度无关。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 21.为防止氧化，可在铜导体上镀一层铁.锡.铬.镍等金属。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 22.MCS-51的数据传送指令是把源操作数传送到目的操作数，指令执行后，源操作数改变，目的操作数修改为源操作数。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 23.三相异步电动机启动电流大而启动转矩不大,是因为转子功率因数低所致

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 24.RL串联的交流电路中，总电压超前于电流相位。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 25.磁路和电路一样，也有开路状态。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 26.与门的逻辑功能可概括为“有0出0，有1出1”。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 27.通过直流电动机电枢绕组的电流是交变电流。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 28.变压器，配电装置，电力电容器等等都属于供电设备。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 29.电动系测量机构测量直流时，指针的偏转角α与两线圈中电流的乘积成正比。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 30.霍尔传感器的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比关系。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 31.MCS-51指令系统中，指令CJNE A，#data, rel的作用相当于SUBB A，#data与JNC rel的作用。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 32.电磁转矩的基本公式为 M = k I B * L

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 33.感性负载与容性负载并联后，将使电路的总电流增加。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 34.直流电机中的不变损耗是指空载损耗，它包括铜损耗和铁损耗。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 35.把直流变交流的电路称为整流电路。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 36.MCS-51单片机的片内存储器称为程序存储器。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 37.斩波器又称为滤波器。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 38.变频器的网络控制可分为数据通信.远程调试.网络控制三方面。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

- 39.电能表铝盘的转速与被测功率成正比。

A. 正确

B. 错误

参考答案： B

- 40.连架杆是指与机架直接相连的构件。

A. 正确

B. 错误

参考答案： A

41.（    ） PLC具有模数转换和数模转换功能，完成对逻辑量的控制与调节。

参考答案：错误

42.（    ） 可编程序控制器的输出端可直接驱动大容量电磁铁、电磁阀、电动机等大负载。

参考答案：错误

43.（    ） 可编程序控制器只具数字量或模拟量输入输出控制的能力。

参考答案：错误

44.（    ） 交流接触器通电后，如果铁芯吸合受阻后会导致线圈烧毁。

参考答案：正确

45.（    ） 低压断路器是开关电器，不具备短路、过载、失压保护功能。

参考答案：错误

46.（    ） PLC编程元件的地址是由区域号和区内号两部分组成的，由此可以确定元件在总存器中的位置。

参考答案：正确

47.（    ） 同种类型输入输出点的模块其I/O地址必须从CPU开始进行顺序编址。

参考答案：正确

48.（    ） PLC输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动。

参考答案：正确

49.（    ） PLC的工作方式是等待扫描的工作方式。

参考答案：错误

50.（    ） 继电器输出类型的可编程控制器一定要接交流负载。

参考答案：错误

51.（    ）绘制接线图时不同功能的多根导线可以不用单线或线束表示。

参考答案：错误

52.（    ）X62W型万能铣床工作台要求有前后、左右和上下六个方向上的进给运动和快速移动，所以要求进给电动机正、反转。

参考答案：正确

53.（    ）电力拖动系统中，电动机的转矩始终大于负载的转矩，就是稳定系统？

参考答案：错误

54.（    ）微机控制直流脉宽调速系统中，转速、电流调节主要是软件定时中断完成的？

参考答案：正确

55.（    ）直流传动调速系统得稳态调速指标不包含调速范围？

参考答案：错误

56.（    ）变频器与外部连接的端子分为主电路端子和控制电路端子？

参考答案：正确

57.（    ）变频器和工频电源的切换有手动和自动两种？

参考答案：正确

58.（    ）三相异步电动机转子和旋转磁场之间的转速差是保证转子旋转的主要因素？

参考答案：正确

59.（    ）电动机运行在启动状态下，电动机转矩和转速方向是相反的？

参考答案：正确

60.（    ）起重机属于恒转矩类负载？

参考答案：正确