电子设备装接工

实操考试案例分析题库

一、您正在组装一台工业喷墨打印机的打印头模块

（1）装配工艺文件要求，在安装打印头前必须佩戴防静电手环。请说明这个要求的主要目的。

答案：目的是防止人体静电击穿打印头内部精密的集成电路和微小的喷墨喷嘴，保护昂贵的打印头组件免受静电放电（ESD）的损害

- 安装完成后进行测试，发现打印出的水平线条不直，有波浪感。请列出两个可能需要进行检查或调整的机械部件。

- 答案：① 检查驱动打印头移动的同步带的张力是否均匀、是否过松或过紧。② 检查打印头移动所依赖的导轨是否平整、洁净、润滑良好。

- 打印全幅面色块时，左右两侧颜色深浅不一。已排除墨水问题，请阐述您的排查思路，需包含机械、电气和软件三个方面的考虑。

- 答案：排查思路： ① 机械方面： 使用塞尺校准打印头喷嘴平面与打印平台的平行度，确保左右间隙一致。② 电气方面： 检查左右打印头驱动板的电压波形是否一致，或进入维修模式测试各喷嘴的喷射状态是否均匀。③ 软件方面： 执行打印头的喷嘴校准和密度均匀性校准，通过软件补偿来调整不同区域的喷墨量。

二、一台新组装的打印机在质检时出现卡纸，卡纸位置在纸张进入机器内部不远的地方

（1）面对卡纸问题，您首先应该执行哪三个简单的检查步骤？

答案：① 断电后，手动沿走纸路径检查是否有纸张碎片或异物卡住。② 检查搓纸轮表面是否光滑、有无灰尘或磨损。③ 检查所有导纸板是否安装到位，有无变形。

- 初步检查未发现异物。您怀疑是搓纸轮摩擦力不足。除了更换搓纸轮，还有什么简单的处理方法可以尝试？

答案：可以用蘸有清水的无绒布清洁搓纸轮表面，去除其表面的纸粉和油污，恢复摩擦力。等待其完全干燥后再进行测试。（注意：某些搓纸轮材质可能要求使用专用清洁剂）。

（3）更换搓纸轮后，低速测试正常，但高速打印时依然卡纸。请分析可能导致高速卡纸的深层原因（需考虑机械传动和电机控制两方面）。

答案：深层原因： ① 机械方面： 高速下，传动机构（如齿轮、轴承）可能存在轻微磨损或不同心，导致振动加大，影响走纸稳定性；或纸张在高速运动下易与导纸板产生静电吸附。② 电机控制方面： 主电机的伺服参数（如加速度、速度环增益）在高速段设置可能不理想，导致走纸速度不平稳，造成纸张在對位辊处发生碰撞或歪斜。

三、一台组装好的打印机在运行时发出异常噪音

（1）为初步判断异响来源，您会首先观察机器哪个部分在运行时振动最明显？并会询问操作员异响在哪种工作模式下（如打印、空载、高速）最严重。

答案：我会首先观察主电机和齿轮箱部位的振动情况。并询问异响在高速打印时是否比低速时更严重。

- 您判断异响来自主电机附近的齿轮箱。请列出两种不需要精密仪器，仅通过拆卸检查就能判断齿轮是否严重磨损的方法。

- 答案：① 目视检查： 观察齿轮的齿形是否完整，有无缺齿、崩齿或表面有明显的磨痕、凹坑。② 手感检查： 用手缓慢转动齿轮，感觉啮合时是否有明显的“卡顿”感或间隙过大的“旷量”。

- 更换新齿轮后，异响减弱但未完全消失，在特定转速下仍有“嗡嗡”声。请判断这可能是什么现象？并从装配调整的角度，提出一个可能的解决方案。

- 答案：① 现象判断： 这可能是共振现象，即电机的旋转频率与齿轮箱或其安装结构的某一固有频率接近，在特定转速下被放大。② 解决方案： 可以尝试重新紧固齿轮箱的所有安装螺丝，并检查安装底座是否平整。通过增加连接刚性和改变固有频率，有可能使共振点偏离当前工作转速，从而消除异响。

四、质检报告显示，多台打印机打印出的样品上都有淡淡的重复图像（重影）

- （1）“重影”是指打印品上出现什么现象？

- 答案：重影是指打印出的图像或文字旁边，出现一个或多个相同的、但颜色更浅的模糊副本。

- 如果重影的图像与原始图像完全一样，只是颜色更浅，且位置有固定偏移。根据你的经验，这个问题最可能出在激光打印流程的哪两个核心部件上？

- 答案：最可能出问题的两个部件是：① 感光鼓（负责形成图像），其表面的清洁刮板可能失效；② 定影辊（负责固定图像），其表面可能粘有废粉。

- （3）作为技术骨干，您需要制定一个简单的排查计划来快速定位这批机器的共性问题根源。请写出您的计划步骤，并说明如何判断问题是出自某个零部件批次还是装配环节的疏漏。

- 答案：

- 简单排查计划：

- 步骤一：部件互换。 从一台正常机器上拆下其感光鼓组件和定影单元，分别装到问题机器上。打印测试。

- 步骤二：结果分析。如果更换感光鼓后重影消失，说明问题是感光鼓组件（或其清洁刮板）批次性质量问题。如果更换定影单元后重影消失，说明问题是定影辊（或清洁毡）批次性质量问题。如果更换两者后问题依旧，则极有可能是装配环节的共性疏漏，例如为这批机器设置的电晕丝电压或定影压力参数不正确。

- 步骤三：定位根源。 根据步骤二的结果，聚焦检查问题部件的批次号或复核相关装配参数记录，即可快速定位根本原因。

五、您所在电子设备装配线，工具、零件盒摆放杂乱，员工经常花时间寻找物品，影响了装配效率

- （1）针对工具摆放杂乱的问题，推行“整顿”时，最直接有效的方法是什么？请说出这个方法的名称并简单解释。

- 答案：最直接有效的方法是 “定置管理” 。即给每件工具设定固定的放置位置、数量和方式，并做好标识，做到“有物必有位，有位必分类，分类必标识”。

- （2）实施上述方法后，发现仍有员工图方便，不将工具放回原位。请分析导致这一现象的两个可能原因，并提出解决措施。

- 答案：可能原因及措施： ① 原因： 定置位置不合理，离操作点太远。措施： 根据使用频率重新规划位置，常用工具放在最顺手处。② 原因： 员工意识不足，未养成习惯。措施： 加强培训和监督，可将5S执行情况纳入日常考核或班组评比。

- （3）为了长期维持良好的整顿效果，您建议建立一个怎样的常态化管理机制？这个机制应包含哪些具体的活动和责任分工？

- 答案：常态化管理机制，建议建立 “5S日常点检与定期审核制度”。

- 活动： ① 日常点检： 由班组长或操作工每日下班前花5分钟按《定置图》检查工具归位情况。② 定期审核： 由车间主管或5S推进小组每周/每月进行一次全面检查评分。③ 持续改善： 定期召开会议，讨论检查中发现的问题和改进建议。

- 责任分工： 操作工负责日常维护和归位；班组长负责日常点检和监督；车间主管负责定期审核和资源支持。

六、公司设备维修车间地面常有油污、小零件和剪下的线头，存在安全隐患，也显得很不专业。

- （1） 作为高级工，您认为在维修车间推行“清扫”的核心目标是什么？（请至少说出两点）

- 答案： 核心目标是：① 消除安全隐患，防止滑倒、绊倒等事故；② 发现设备潜在问题，如泄漏、松动、异常磨损等。

- （2）在一次清扫活动中，您和同事发现一台老旧设备的底部积满了油污和金属屑。请制定一个安全、有效的清理方案。

- 答案： 安全清理方案： ① 安全第一： 先停机、断电、挂上“禁止合闸”标识牌。② 清理步骤： a. 用刮板或铲子清除厚重油泥。b. 喷洒专用工业油污清洗剂，等待乳化。c. 用抹布或拖把擦洗干净。d. 将清理出的废弃物（含油抹布、金属屑）按环保规定分类处理。

- （3）车间管理者希望将清扫中发现的问题（如油管泄漏、电线破皮）从“源头”上解决，防止问题复发。请阐述您将如何运用“清扫”的更高阶理念来推动这项工作的思路。

- 答案：高阶思路（清扫点检化）： 不能仅满足于“搞干净”，而要将清扫过程变为 “设备点检” 的机会。具体思路：① 制定《清扫点检表》：针对每台设备，明确清扫部位的同时，列出需要检查的点（如：检查油管接头是否漏油、检查螺丝是否松动、检查电线有无破皮）。② 发现问题立即挂牌：清扫人员发现任何异常，立即悬挂“设备异常标签”，并记录问题。③ 触发维修流程：维修部门根据标签信息，及时进行针对性维修，从源头根除污染源和故障点。

七、生产线平衡与浪费消除

- 背景： 您所在的打印机电路板安装生产线，共有5个工位。其中第3个工位任务最重，总是成为瓶颈，导致前后工位等待。

- （1）这种现象违背了精益生产的哪项核心原则？这种“等待”属于七种浪费中的哪一种？

- 答案：违背了 “均衡化生产” 的原则。“等待”属于七种浪费中的 “等待的浪费”。

- （2）您被要求协助生产线主管改善此问题。请通过观察和记录，列出您需要收集哪些数据来定量分析当前的生产线平衡状况？

- 答案：需要收集的数据：① 测量并记录每个工位完成一个单位产品所需的 周期时间。② 记录整个班次的 总产量 和 总有效工作时间。③ 观察并记录瓶颈工位（第3工位）造成的 等待时间。

- （3）数据分析证实第3工位是瓶颈。请提出两种以上具体的改善方案来优化生产线平衡，并简要分析每种方案可能带来的好处和挑战。

- 答案： 改善方案：

- 方案一：作业重分配。 将第3工位的一部分操作内容拆分给相邻的第2或第4工位。

- 好处： 直接减轻瓶颈工位负荷，投入成本低。

- 挑战： 需要重新培训员工，可能受到工位物理空间限制。

- 方案二：工艺/工具改善。 分析第3工位的操作，引入更高效的电动螺丝刀、治具或简化安装步骤。

- 好处： 从根本上缩短瓶颈工位的作业时间，效果持久。

- 挑战： 可能需要一定的投入（购买新工具）和工艺验证时间。

- 方案三：培养多能工。 培训员工掌握多个工位的技能，在瓶颈出现时能灵活支援。

- 好处： 增强生产线柔性，应对波动能力强。

- 挑战： 培训周期长，需要有效的激励政策支持。

八、快速换模（SMED）的应用

- 背景： 车间的贴片机在切换不同产品时，需要停机长达45分钟，用于更换料盘、调整轨道宽度和程序，严重影响了设备利用率。

- （1）这种因生产切换导致的停机时间，在精益生产中属于哪种浪费？

- 答案：属于 “等待的浪费”，具体可归类为 “切换的浪费”。

- （2）公司决定应用“快速换模（SMED）”方法来改善。请简述SMED方法的三个阶段（或三个核心思路）是什么？

- 答案：SMED的三个阶段是：① 区分内作业与外作业；② 将内作业转化为外作业；③ 优化内、外作业本身。

- （3）您被选为改善小组的骨干。请针对这台贴片机的换线过程，设计一个详细的改善计划，要求至少提出三项将“内作业”（必须在停机时做的事）转化为“外作业”（可以在开机时做准备的事）的具体措施。

- 答案：具体改善措施（内转外）：

- 措施一：物料准备外作业化。 在贴片机还在生产当前产品时，就将下一个产品所需的所有料盘提前在备料区装到专用的 feeder 小车上，并核对好物料编号。

- 措施二：程序与参数准备外作业化。 建立“换线准备台”，在备料的同时，将下一个产品的贴装程序从服务器下载到离线编程电脑上进行预检查和技术准备，并将参数保存到U盘或直接通过网络发送到贴片机待命。

- 措施三：工装夹具标准化与预热。 将需要更换的吸嘴、轨道宽度调整块等工装夹具进行标准化管理，并设计专用托盘。在停机前，就将下一产品所需的整套夹具准备好，放置在机器旁。对于需要预热的特殊吸嘴，可配备小型预热台，提前加热。

- 通过以上措施，停机后只需执行最核心的操作：feeder小车的整体更换、程序的快速载入验证、以及简单的夹具安装。这将极大缩短换线时间。

九、打印机组装产线的LBR（线平衡率）考核的意义

- 答：

- 1、缩短产品装配时间，增加单位时间的产量，降低生产成本；

- 2、减少工序间的在制品，减少场地的占用；

- 3、减少工序之间的准备时间，缩短生产周期，真正实现“one piece follow”；

- 4、消除员工等待现象，提升员工士气；

- 5、改变传统小批量作业模式，使其达到一个流生产；

- 6、可以稳定和提升产品质量；

- 7、提升工厂整体生产效率和降低现场的各种浪费现象

- 如何计算？即计算公式是什么

- 答：各工站CT之和/CTmaxX工站数X100%

十、打印机组装产线UPH和UPPH计算公式

- 答：

- UPH=3600CTmax         UPPH=UPHHC

十一、一台组装好的打印机在测试时，输出为完全空白的纸张，无任何墨迹。

- 1、面对“打印出白纸”的现象，您首先应该确认哪三个最基本的“有无”问题？
答：

- ① 确认墨盒/墨水袋内是否有墨且液位正常；② 确认是否已撕掉打印头或墨盒底部的密封条/保护胶带；③ 确认打印头表面是否有可见堵塞（干涸墨迹或异物）。

- 2、如果深度清洗后喷嘴图案依旧空白，判断为完全不出墨。请给出您的系统性排查思路，需覆盖“墨路-电气-软件”三大方向，并说明如何用最小成本定位是打印头损坏还是主板驱动电路故障。
答：排查思路：
① 墨路：取打印头组件，用 syringe 手动注墨器轻压对应颜色通道，观察喷嘴端是否有墨滴渗出——若无，则为打印头内部堵塞或滑块密封失效；若有，则墨路通畅，头体大概率正常。
② 电气：断电后测量打印头柔性电缆对地电阻及驱动端子阻值，对比厂家规格书；同时互换同型号正常机器的头排线试打，若故障随线转移，则为排线或接触不良。
③ 软件/主板：进入工厂维修模式，调取**“墨滴计数”与“实际喷射脉冲”日志；若计数持续为 0 而主板已发送脉冲，且上述①②均正常，可判定头驱动MOS 阵列或高压泵电源芯片损坏，需更换主板或驱动小板。