# 威海火炬高技术产业开发区复合肥料产品质量监督抽查实施细则

# （2024 年版）

# 1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

1.3.1 生产领域

每袋取出不少于 100g样品，每批产品采取的总样品量不得少于2kg。将采集的样品迅速充分混匀，用分样器缩分至不少于1.0kg，分装在 2 个清洁干燥的 500mL 塑料瓶中，每瓶不少于 500g，分别密封并加贴标识。一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。

1.3.2 流通领域

从至少1 袋中取出不少于 2kg样品，充分混匀后用用分样器缩分至不少于 1.0kg，分装在 2 个清洁干燥的 500mL 塑料瓶中，每瓶不少于 500g，分别密封并加贴标识。一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。

# 2 检验项目及检测方法

表 1    复合肥料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572 |
| 2 | 有效磷（P2O5 ）的质量分数 | GB/T 15063附录A GB/T 8573 |
| 3 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063 |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063附录A GB/T 8573 |
| 7 | 粒度 （1.00～4.75mm 或 3.35-5.60mm） | GB/T 24891 |
| 注：a包装容器上标明“含硝态氮”时检测本项目。 |  |  |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、

环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本

细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

# 3.1 标准依据

GB/T 15063  复合肥料

GB/T 8572  复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573  复混肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574  复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法

GB/T 3597  肥料中硝态氮含量的测定氮试剂重量法

GB/T 24890 复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 24891 复混肥料粒度的测定

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中

任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品

明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照

强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应

以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照

强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目

不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

# 4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检，相关标准规定有仲裁法的，

复检应采用仲裁法。