# 威海火炬高技术产业开发区手洗餐具用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

# （2024 年版）

# 1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的，近期生产的产品。

抽取样品应为同一规格型号。

1.4 抽样数量

每批次产品抽取样品不少于 3 个独立包装，且总量不少于 1.5kg，其中 2 份作为检验样

品，1 份作为备用样品。

# 2 检验项目及检测方法

表1  手洗餐具用洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13173 |
| 2 | 气味 | GB/T 13173 |
| 3 | 稳定性 | GB/T 13173 |
| 4 | 总有效物 | GB/T 13173 |
| 5 | pH | GB/T 6368 |
| 6 | 重金属 | GB/T 30799 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3 大肠菌群平板计数 法 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、

环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 9985  手洗餐具用洗涤剂

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任

一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明

示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以

被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

# 4 异议复检

本细则中确定的外观、气味、稳定性、总有效物、pH、重金属检验项目，采用备用样品进行复检。

本细则中确定的大肠菌群检验项目，不进行复检。